晋能机电函﹝2015﹞23号

晋能集团有限公司

关于转发《山西省煤矿技术装备标准（试行）》的通知

各市公司、晋神公司、能源投资公司，煤炭生产管理公司各部门：

# 根据省煤炭厅要求，现将《关于印发〈山西省煤矿技术装备标准（试行）〉的通知》晋煤科发〔2014〕1380号文件转发给你们，请遵照执行。

晋能集团有限公司

2015年1月21日

附件

山西省煤矿技术装备标准

(试  行)

山西省煤炭工业厅

二○一四年十一月

# 目    录

# 第一章  总  则·········································9

# 第二章  矿井供电技术装备标准··························11

# 第一节  基本要求··································11

# 第二节  供电电源及线路····························11

# 第三节  地面供配电·······························	12

# 第四节  井下供配电·······························	14

# 第三章  矿井提升设备技术装备标准	·····················17

# 第一节  基本要求··································17

# 第二节  提升机及制动装置··························18

# 第三节  电力拖动和控制系统························19

# 第四节  安全、保护装置····························20

# 第五节  信号装置··································21

# 第六节  提升钢丝绳································22

# 第七节  提升容器及装卸载设备	·····················22

# 第四章  矿井固定带式输送机技术装备标准················24

# 第一节  基本要求··································24

# 第二节  驱动装置和滚筒····························25

# 第三节  制动和逆止装置····························26

# 第四节  控制信号装置······························27

# 第五节  安全保护装置······························27

# 第六节  输送带····································28

# 第七节  拉紧装置··································28

# 第八节  钢丝绳牵引带式输送机······················29

# 第九节  其它······································29

# 第五章  矿井架空乘人装置技术装备标准··················31

# 第一节  基本要求··································31

# 第二节  驱动装置··································32

# 第三节  液压系统··································32

# 第四节  制动装置··································32

# 第五节  钢丝绳····································33

# 第六节  运行速度和吊椅····························33

# 第七节  托绳轮和压绳轮····························33

# 第八节  安全保护装置······························34

# 第六章  井下辅助运输设备技术装备标准··················36

# 第一节  基本要求··································36

# 第二节  轨道机车设备	·····························37

# 第三节  绳牵引设备································38

# 第四节  卡轨车与齿轨车····························40

# 第五节  单轨吊····································41

# 第六节  无轨胶轮车································42

# 第七节  信号与通信································46

# 第七章  矿井排水设备技术装备标准······················47

# 第一节  基本要求··································47

# 第二节  水泵及电动机······························48

# 第三节  管路及附属设施····························49

# 第四节  供配电、监测及控制·························50

# 第八章  矿井通风设备技术装备标准······················52

# 第一节  基本要求··································52

# 第二节  主要通风机及电动机························52

# 第三节  供配电、监测与控制························53

# 第四节  附属设施··································54

# 第九章  矿井压风设备技术装备标准······················56

# 第一节  基本要求··································56

# 第二节  压风设备及管路系统························56

# 第三节  附属设施··································58

# 第四节  压风机控制及保护系统······················58

# 第十章  矿井瓦斯抽采设备技术装备标准··················60

# 第一节  基本要求··································60

# 第二节  瓦斯抽采泵及管路··························60

# 第三节  管路附属装置及安全设施····················61

# 第四节  供配电、监测与控制························61

# 第十一章  矿井采掘设备技术装备标准····················63

# 第一节  基本要求··································63

# 第二节  采煤机···································	64

# 第三节  工作面运输系统设备························66

# 第四节  液压支架··································68

# 第五节  乳化液泵站及喷雾泵站······················69

# 第六节  掘进设备··································70

# 第七节  局部通风机································72

# 第十二章  附 则·······································74

# 第一章  总  则

第1-1条  为大力实施煤炭科技创新，加快新技术、新装备推广应用，强制淘汰落后技术装备水平，切实推进“七高一文明”现代化矿井建设，根据国家、行业相关标准和规定，结合本省实际，制定《山西省煤矿技术装备标准》。

第1-2条  煤矿技术装备应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，符合国家、省有关煤炭产业政策，体现安全可靠、经济实用、节能环保、技术先进的原则,因地制宜推广使用新技术、新材料、新装备，着力提高以采、掘、机、运、通为主体的矿井技术装备水平，着力提高矿井安全技术装备和智能化技术装备的水平，全面促进矿井生产的规模化、集约化、机械化和现代化，确保矿井安全生产。

第1-3条  新选设备严禁选用国家明令禁止使用或淘汰的设备；对正在使用的高耗能设备应进行技术改造或更换。

第1-4条  使用安全标志管理目录内的矿用产品应有安全标志；实行安全标志管理以前购置的大型固定设备，经有资质的技术检测机构检测检验合格，并能够满足产品安全性能要求的，可以继续使用。

井下使用的防爆电气设备，必须具有“矿用产品安全标志证书”、“防爆合格证”、“产品合格证”。

第1-5条  本标准适用于山西省境内的所有井工煤矿(以下称“煤矿”或“矿井”)，标准未涉及的内容，执行国家及行业现行规程、规范、标准及规定。

# 第二章  矿井供电技术装备标准

# 第一节  基本要求

第2-1条  矿井供电系统应满足供电安全、供电可靠、供电经济、供电质量等要求。

第2-2条  矿井供配电设备应选用国家推广的、符合相关产业政策的先进设备。

# 第二节  供电电源及线路

第2-3条  对于高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井，必须实现两路电源供电，两路电源应当来自两个不同区域的变电站，当一路电源发生故障或停止运行时，另一路电源能保证独立正常供电。

第2-4条  对于瓦斯矿井，供电电源原则上应由两个不同的变电站出线供电，若确有困难，可以来自同一个变电站的不同母线段。

第2-5条  正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式。若一回路运行时另一回路必须带电备用，以保证供电的连续性和可靠性。

第2-6条  矿井供电电压，应根据其用电负荷及附近电源情况综合确定，大、中型矿井宜采用110kV或35kV。

第2-7条  矿井任一回路电源线路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。

第2-8条  矿井电源线路的供电能力，如需采用一回路运行，另一回路带电备用工作方式，则其中任一回路电源线路应能担负全矿负荷且电压降不应大于5%。

第2-9条  矿井电源架空线路路径的选择，应尽量利用井田境界或各类保护煤柱。

# 第三节  地面供配电

第2-10条  矿井变电所应设于远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境，且靠近负荷中心、便于进出线处。

第2-11条  矿井变电所的主变压器不应少于2台，当1台停止运行时，其余变压器的容量应能保证一级和二级负荷用电。带电备用电源的变压器宜热备用；若冷备用，必须保证备用电源能及时投入正常运行，保证主要通风机等10min内可靠启动和运行。

第2-12条  主变压器应优先选用带有载调压分接开关的、国家推广的低能耗型变压器。

矿井一级配电电压应优先采用10kV。

第2-13条  矿井主变电所应设置微机综合自动化装置，完成对所内主设备的控制、保护、测量、信号采集传输等功能。

第2-14条  矿井地面配电电压等级一般为10(6)kV、660V、380/220V。单台功率200kW及以上设备宜采用高压供电。

第2-15条  矿井主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵及向矿井自救系统供风的压风机等主要设备房，应各有两回路直接由变(配)电所不同母线段馈出的供电线路，线路上不应分接任何负荷。

第2-16条  矿井地面配电系统布局应简单可靠、合理，尽量缩短配电半径，减少电网电能损失。

第2-17条  无功补偿应优先选用具有自动跟踪动态补偿兼滤波功能的装置。

第2-18条  矿井高压电网必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。自动补偿消弧装置的选择应结合矿井的发展并留有一定裕量。

第2-19条  电网中接有非线性设备及负荷的矿井，应采取措施将谐波电流限制在GB/T-14549《电能质量公用电网谐波》规定的范围内。

第2-20条  地面供配电系统必须有完善的保护接地网，设置应符合GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定。建筑物防雷应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的规定。

# 第四节  井下供配电

第2-21条  新建矿井应采用10kV下井供电。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

第2-22条  由地面引至井下主变电所和井下其他变电所的电力电缆，每个变电所电源电缆总回路数不应少于两回，并应引自地面变电所的不同母线段；当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担该变电所供电范围的全部负荷。

第2-23条  井下主排水泵房和下山开采的采区排水泵房应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路，线路上不应分接任何负荷。

第2-24条  井下配电电压等级一般为10(6)kV、3300V、1140V、660V、127V。回采工作面的采煤机、刮板机、转载机、乳化液泵站等宜采用1140V(3300V)供电。回采工作面单台功率400kW及以上设备，宜采用3300V电压供电。

第2-25条  井下主变电所的动力变压器不应少于2台，当1台停止运行时，其余变压器的容量应能保证一级和二级负荷用电。严禁井下配电变压器中性点直接接地。

第2-26条  由采区变电所向移动变电站供电的单回电缆供电线路上，串接的移动变电站数不得超过3个，不同工作面的移动变电站不应共用电源电缆。

第2-27条  合理确定井下各配电点或移动变电站的位置，尽量缩短配电半径。

第2-28条  井下电气设备和保护应符合以下规定：

1.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

2.井下配电网路均应装设过流、短路保护装置，必须按规程要求校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性、保护装置的可靠动作系数。

3.井下中央变电所的高压馈线上必须装设有选择性的单相接地保护装置；供移动变电站的高压馈线上必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。

4.井下低压馈电线上必须装设检漏保护装置或选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

5.直接向井下供电的高压馈电线上严禁装设自动重合闸。

第2-29条  井下积极推广防越级跳闸系统和远程集中控制系统。

第2-30条  逐步推广井下动态无功补偿技术。

第2-31条  井下使用的电缆必须符合MT818标准规定。

第2-32条  回风井、总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。

第2-33条  井下供配电系统必须有完善的保护接地网及防雷电装置，设置应符合《煤矿安全规程》的规定。主接地极应在主、副水仓各埋设一块，主接地极应用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2，厚度不得小于5mm。接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。

# 第三章  矿井提升设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第3-1条  矿井提升设备主要包括：提升机(或提升绞车)、电动机、制动装置、电气控制设备、提升钢丝绳、提升容器和装卸载设备等。

第3-2条  矿井主、副立井提升设备套数的选择，应根据矿井生产能力、井筒深度、同时生产水平数、提升的种类和提升量等因素综合确定。

对于井深较大、开采技术条件复杂或生产能力大于5.00Mt/a的矿井，副立井宜增设交通罐提升设备。

第3-3条  新装备的矿井主、副井提升设备能力确定应符合下列规定：

1.主井提升设备的能力应与矿井生产能力相适应，不得超能力配备。

2.副井提升设备能力应按担负的最终水平的最大提升量和最大件质量配备。

第3-4条  调度绞车、回柱绞车、慢速绞车、双速绞车禁止用作提升井(包括暗井)的提升设备。

第3-5条  井下暗斜井提升设备应选用矿用液压防爆或电气防爆绞车。

第3-6条  新建改扩建矿井不得采用斜井人车运送人员，生产矿井限期淘汰。

# 第二节  提升机及制动装置

第3-7条  提升装置的卷筒、摩擦轮、天轮、导向轮直径同钢丝绳直径之比，立井的天轮、摩擦轮、导向轮的直径同钢丝绳中最粗钢丝直径之比，缠绕式矿井提升机或矿用提升绞车缠绕钢丝绳的层数，提升钢丝绳安全系数，提升机运行最大速度及加、减速度、安全制动减速度等均应符合《煤矿安全规程》及《煤炭工业矿井设计规范》的规定。

第3-8条  立井多绳摩擦式提升机，电机功率小于800kW时宜采用“高速电机+减速器+摩擦轮”传动方式；电机功率大于或等于800kW时宜采用“低速电机+摩擦轮”直联传动方式。

第3-9条  新装备的矿井提升机必须采用盘式制动器。

第3-10条  矿井提升机制动系统配备

1.单绳缠绕式提升机宜配置比例阀控制、恒力矩二级制动系统。

2.摩擦式提升机宜配置恒减速液压制动系统。

第3-11条  提升机安全制动系统应符合下列规定：

1.恒减速制动系统必须具有可靠的失效保护。

2.恒力矩制动系统必须具有二级制动功能。

3.提升机工作制动和安全制动时，所产生的最大制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比值不得小于3，二级制动时，第一级制动力矩值应满足安全制动减速度要求。

# 第三节  电力拖动和控制系统

第3-12条  提升电动机及电控系统应符合下列规定：

1.新装备的提升主电动机采用交流异步电动机、同步电动机或直流电动机传动及其供电和控制系统，应根据生产安全需要和电机容量等因素综合确定。

按功率范围，宜优先采用的提升机传动系统：

功率范围：P＜250kW，宜优先采用380V低压变频电动机拖动；

功率范围：250kW≤P＜500kW，宜优先采用660V低压变频电动机拖动；

功率范围：500kW≤P＜800kW，宜优先采用6kV高压变频电动机拖动或高速直流电机拖动；

功率范围：800kW≤P＜2000kW，宜优先采用1140V低速直联交流同步机变频拖动或低速直联直流电动机拖动或6kV高压变频电动机拖动；

功率范围：2000kW及以上，宜采用中压3300V低速直联交流同步机变频拖动。

2.摩擦式提升机宜选用电力电子变流器供电的交、直流传动系统。

3.斜井提升宜选用交流电动机传动系统；交流调速系统应选能量回馈型(带回馈单元)四象限变频传动装置；新建矿井不得采用交流绕线电机串电阻调速方式。

4.采用变频拖动或直流拖动的电控系统应有防止污染电网的措施。

5.提升机的控制应选用双PLC提升数控系统，机房配备上位监控系统、提升信号系统和视频监控系统。

6.提升人员的立井提升机房，必须有两回路直接由变(配)电所不同母线段馈出的供电线路，且线路上不应分接任何负荷。控制回路和辅助设备，亦应有与提升机房同等可靠的备用电源。

第3-13条  主井提升系统装卸载位置、副井提升系统井上、下应安装工业电视监视器。

第3-14条  积极推广立井箕斗原煤提升全自动化系统。

# 第四节  安全、保护装置

第3-15条  提升机至少必须装设符合《煤矿安全规程》规定的安全、保护装置，包括：防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置及减速功能保护装置。

第3-16条  各种保护装置在任一保护动作的同时，应有声光报警和文字显示，且有记忆，方便查询。

# 第五节  信号装置

第3-17条  信号装置的设置必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。

第3-18条  提升信号系统，应符合下列规定：

1.提升信号包括工作信号、检修信号、紧急停车信号及直通电话。

2.提升系统的所有信号装置，均应由提升系统配电点引出的专用电源或专用电源变压器供电，并设电源指示灯。井下信号装置的额定电压不得大于127V，为单相不接地系统。

3.电气信号必须声光兼备，发信号地点应带保留的复式信号。

4.多水平或多层罐笼提升时，各水平或井上、下各层出车平台，必须设有信号装置和必要的闭锁关系。发出的各种信号，应有所区别。

5.立井提升信号除常用信号装置外，还应有备用信号装置。

第3-19条  立井使用罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号联锁，必须符合《煤矿安全规程》的相关规定。

第3-20条  斜井人车应设置便携式人车信号装置，能使斜井人车跟车工在运行途中任何地点均能向司机发送紧急停车信号。

# 第六节  提升钢丝绳

第3-21条  提升钢丝绳宜选用公称抗拉强度1770MPa及以下规格的纤维绳芯钢丝绳。

第3-22条  立井缠绕式提升装置宜选用同向捻钢丝绳；斜井串车提升宜选用压实股或交互捻钢丝绳。

第3-23条  平衡尾绳宜选用扁钢丝绳。当选用圆尾绳时，应采用交互捻或不旋转钢丝绳。尾绳可选用A类镀锌。

第3-24条  多绳摩擦式提升尾绳数量不应少于2根。

第3-25条  立井摩擦式提升系统提升钢丝绳应选用镀锌钢丝绳。升降人员或升降人员和物料的提升系统宜选用B类镀锌；专用提升物料的提升系统可选用B类或AB类镀锌。

第3-26条  多绳摩擦式提升机宜配用先进的首绳快速更换装置、钢丝绳在线监测装置及钢丝绳张力监测装置。

# 第七节  提升容器及装卸载设备

第3-27条  专为升降人员和升降人员与物料的罐笼(包括有乘人间的箕斗)必须符合《煤矿安全规程》第381条规定。

第3-28条  立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人间箕斗。

第3-29条  升降人员或升降人员和物料的单绳提升罐笼、带乘人间的箕斗，必须装设可靠的防坠器。

第3-30条  大型罐笼或井筒深度较大的矿井宜设置锁罐装置，升降人员时严禁使用支罐装置。

第3-31条  立井提升速度大于3.0m/s的提升系统内，必须设置性能可靠的防撞梁和缓冲托罐装置。防撞梁和缓冲托罐装置必须符合《煤矿安全规程》相关规定。

第3-32条  主井箕斗提升必须采用定重装载，箕斗容积必须与额定载重量相适应。

第3-33条  倾斜井巷内使用串车提升时必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置，跑车防护装置必须经常关闭；在提升人员时，倾斜井巷中的跑车防护装置必须是常开状态，并可靠锁住。

# 第四章  矿井固定带式输送机技术装备标准

# 第一节  基本要求

第4-1条  带式输送机主要由驱动装置(电动机、减速器)、制动装置、逆止装置、滚筒、托辊、输送带、拉紧装置、控制信号及安全保护装置等组成。

第4-2条  原煤运输系统优先选用带式输送机连续运输。构成接力连续运输系统时，前后的带式输送机之间应具有“逆煤流”起车和“顺煤流”停车的闭锁功能，实现自动控制。带式输送机宜采用远程集中控制。

第4-3条  主井带式输送机应有软起动及制动装置，井下主要煤炭运输的固定带式输送机宜有软起动及制动装置。驱动电机采用变频驱动时，应有防止污染电网的措施。

第4-4条  主井带式输送机的驱动电机宜有绕组和轴承测温装置。

第4-5条  主井带式输送机带宽应按矿井规模确定，一般宜按如下规定设置：

矿井规模0.9Mt/a以下，带宽800mm。

矿井规模0.9～1.5Mt/a，带宽1000mm。

矿井规模1.5～3.0Mt/a，带宽1200mm(大倾角除外)。

矿井规模3.0Mt/a以上，带宽可根据计算确定。

第4-6条  带式输送机运输倾角应根据输送物料特性宜在下列范围内选取：

1.普通带式输送机向上运行倾角不大于18°，向下运煤倾角不大于16°。

2.深槽(大倾角)带式输送机向上运行倾角不大于28°，向下运行倾角不大于24°。

3.钢丝绳牵引带式输送机，向上运行倾角不大于18°，向下运行倾角不大于12°。

# 第二节  驱动装置和滚筒

第4-7条  带式输送机软起动装置包括机械软起动装置和电气软起动装置。

机械软起动装置：液力偶合器(包括调速型和限矩型)、液粘软启动装置、CST可控起动传输装置及MST机械软起动传动装置等。

电气软起动装置：变频调速及电软起动装置。

第4-8条  带式输送机可根据工作参数和性能要求，采用下列主要驱动装置：

1.37kW及以下的单机驱动的带式输送机，宜采用鼠笼型电机与减速器直联驱动装置。

2.45kW及以上的带式输送机，宜采用鼠笼型电动机、限矩型液力偶合器、减速器驱动装置。

3.鼠笼型电动机、调速型液力偶合器、液粘软启动装置、CST可控起动传输装置、MST机械软起动传动装置、变频调速装置等驱动系统，宜用于长距离和布置复杂的大型带式输送机。

第4-9条  液力偶合器应有合格的易熔塞和防爆片，严禁用其它材料代用；井下配套的液力偶合器严禁使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限)。

第4-10条  驱动装置配有冷却装置时，冷却装置的起动与停止应与驱动电机轴承和绕组的温度闭锁，或与液力偶合器的油温闭锁，或与CST的油温闭锁。

第4-11条  主井和井下使用的包胶滚筒应具有阻燃和抗静电性能。

第4-12条  滚筒轴承使用寿命不应小于50000h。

# 第三节  制动和逆止装置

第4-13条  上运带式输送机必须装设逆止装置和制动装置。逆止装置宜安装在头部滚筒轴或传动滚筒轴上。

第4-14条  在一台带式输送机上安装多台逆止装置时，每台逆止装置必须满足该机所需的逆止力矩。

第4-15条  下运带式输送机必须装设软制动装置，并具有以下功能：

1.制动装置应能实现制动力可调。

2.机械摩擦式制动装置，根据需要可增设降速装置。

3.降速装置可采用液力、液压、液粘装置，也可采用动力制动。当降速装置将带速降到预定带速后，可利用机械摩擦式制动装置减速停车。

4.负值圆周力绝对值较大的向下运输的带式输送机，应在滚筒轴或减速器输出轴上安设常闭式制动装置。

第4-16条  向上及向下运输的带式输送机，制动装置的制动力矩不得小于带式输送机所需制动力矩的1.5倍。

第4-17条  长距离、大运量、高带速的水平或微倾斜带式输送机，以及需要通过机械制动进行控制停机时间的带式输送机，应装设制动装置。

# 第四节  控制信号装置

第4-18条  带式输送机电控系统应有起动预告(语音、声光信号)、起动、停止、紧急停机、系统连锁及沿线通讯等功能。

主井及主要运输大巷带式输送机控制系统应有可视化界面，装、卸载点视频画面应能同屏显示。

# 第五节  安全保护装置

第4-19条  安装于主井和井下的带式输送机必须设置符合《煤矿安全规程》规定的各种安全保护装置。装设的保护装置性能应符合MT872《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》、《带式输送机工程设计规范》等规定。

1.保护装置包括：堆煤、打滑、跑偏、温度、烟雾、张紧力下降、防纵向撕裂、超温自动洒水和拉线急停装置。

2.拉线急停装置应设在带式输送机人行道侧，沿线的间距不宜超过60m，且具有可识别位置编码的功能。

3.主井带式输送机任一保护动作的同时，应有语音报警和文字提示(现场和集控中心均有)，且保留记忆，可存储和查询。

第4-20条  向下运输的带式输送机，应采取防止带式输送机超速的超速保护和失电保护装置。

第4-21条  倾斜角度大于16°的固定带式输送机宜装设断带抓捕装置。

# 第六节  输送带

第4-22条  主井和井下必须使用阻燃抗静电输送带，其安全性能必须符合MT668或MT830或MT669或MT914相应的规定。

第4-23条  主井钢绳芯输送带应配置实时在线监测装置。

# 第七节  拉紧装置

第4-24条  带式输送机拉紧装置，宜设于稳定运行工况的输送带张力最小处。当带式输送机布置需要时，拉紧装置也可设于头部，但在倾斜输送时不宜设于中间倾斜段上。巷道倾角较大且条件适合时，宜采用重载车式拉紧装置。

# 第八节  钢丝绳牵引带式输送机

第4-25条  安装于井下和主井的钢丝绳牵引带式输送机必须装设符合《煤矿安全规程》相关规定的各种安全保护装置。装设的保护装置、技术和安全性能等应符合MT872《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》的规定。

第4-26条  钢丝绳牵引带式输送机运送人员时应在输送机沿线装设紧急停车装置。

第4-27条  下人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护，应有视频监控探头。应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口。

第4-28条  钢丝绳牵引带式输送机的输送带绳槽至带边的宽度不得小于60mm。

第4-29条  倾斜钢丝绳牵引带式输送机钢丝绳的安全系数必须符合《煤矿安全规程》相关规定，且满足运人时不得小于6，运物时不得小于4的要求。

# 第九节  其  它

第4-30条  煤仓下带式输送机宜设置保证均匀给料的给煤装置。

第4-31条  受料点应设置缓冲装置。

第4-32条  远程控制起动输送机时，必须设语音、声光信号。信号指示必须设在沿线其他人员的视力听力可及的地点。

第4-33条  深槽(大倾角)带式输送机需要时可设置防物料下滑设施。

# 第五章  矿井架空乘人装置技术装备标准

# 第一节  基本要求

第5-1条  架空乘人装置主要由驱动装置(电动机、减速器或液压系统、驱动轮等)、制动装置、绳轮组(包括托绳轮、压绳轮、收绳轮和导向轮等)、水平转弯装置、乘人组(包括抱索器、吊椅等)、尾轮装置(包括尾轮、机座、张紧装置和导绳轮等)、牵引钢丝绳、安全保护装置、声光信号装置和电气控制系统等组成。

第5-2条  固定吊椅(固定抱索器)乘人装置最大适应角度不得大于35度，绳间距不得小于1m。普通可摘挂吊椅(普通可摘挂抱索器即活动抱索器)乘人装置最大适应角度不得大于14度，绳间距不得小于0.8m。大坡度可摘挂吊椅(即可摘挂抱索器)乘人装置最大适应角度不得大于25度，绳间距不得小于0.8m。

第5-3条  架空乘人装置采用单侧运行方式时，绳间距应符合设计规定且应不小于400mm。吊椅中心至巷道内障碍物最突出部位的安全距离不应小于700mm。

第5-4条  驱动轮和回绳轮应镶有耐磨材料制造轮衬，驱动轮轮衬与牵引钢丝绳之间的摩擦系数应不小于0.2。驱动轮和回绳轮与钢丝绳直径之比值不应小于60。驱动轮直径与钢丝绳中最粗钢丝的直径之比应不小于900。

第5-5条  可摘挂抱索器应具有耐磨的，阻燃材料制造的可更换的软质摩擦衬垫，摩擦衬垫与牵引钢丝绳之间的摩擦系数应不小于0.25。

第5-6条  固定吊椅乘人装置应采取可靠的防止牵引钢丝绳向内侧掉绳的措施。

第5-7条  水平转弯装置应符合最小曲率半径应不小于6m；能使吊椅平滑、平稳通过，无卡阻和干涉现象；轮组具有耐磨的、阻燃材料制造的可更换的软质轮衬。

第5-8条  张紧装置采用液压张紧时，具有确定张紧力数值的装置；采用重锤张紧时，具有重锤限位保护装置。

# 第二节  驱动装置

第5-9条  架空乘人装置减速器宜选用齿轮减速器，不宜采用蜗轮蜗杆减速器；驱动装置宜采用变频或液压驱动装置。

# 第三节  液压系统

第5-10条  驱动装置的液压系统应有过压和超温保护装置，测量油温的位置应在油泵吸油管中心半径为200mm范围内。

第5-11条  液压油箱应规定油面的最高与最低位置，有明显标记。

# 第四节  制动装置

第5-12条  制动装置应为失效安全型。

第5-13条  乘人装置应设置双级制动，即工作闸和安全闸，且安全闸为末级制动，即安全闸应制动驱动轮。

第5-14条  制动装置的制动力(矩)应为额定牵引(矩)的1.5～2倍。

# 第五节  钢丝绳

第5-15条  牵引钢丝绳宜选用线接触、同向捻、带纤维芯的股式结构钢丝绳，在有腐蚀环境中优先选用镀锌钢丝绳。

# 第六节  运行速度和吊椅

第5-16条  乘人装置运行速度不得超过1.2m/s，相邻两吊椅沿牵引钢丝绳方向的间距应不小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不得小于5m。

第5-17条  乘人装置应具有速度保护装置，并有运行速度显示，当乘人装置(牵引钢丝绳)运行速度超过或低于设计规定数值的15%，乘人装置应自动断电，同时制动装置制动。

第5-18条  吊椅以破断强度为准的安全系数应不小于5。

第5-19条  乘人装置应按照应急救援的需求配备救护吊椅装置。

# 第七节  托绳轮和压绳轮

第5-20条  托绳轮和压绳轮应具有耐磨的、阻燃材料制造的可更换的软质轮衬。

第5-21条  相邻两组托绳轮沿牵引钢丝绳方向的间距应小于设计规定的吊椅间距，且应不大于12m。

第5-22条  托绳轮和压绳轮应采取可靠的防脱绳装置。

# 第八节  安全保护装置

第5-23条  架空乘人装置必须装设符合《煤矿安全规程》规定的安全保护装置。安全保护装置包括越位保护、沿线紧急停车装置、上坡掉（脱）绳保护、固定吊椅过摆保护装置、速度保护、重锤限位保护、液压系统过压和超温保护等。

第5-24条  乘人装置应设有沿线紧急停车装置；沿线紧急停车装置应在乘坐人员触手可及的位置，且不能自动复位；沿线紧急停车装置应具有可识别位置编码的功能；沿线紧急停车装置沿牵引钢丝绳方向的安装间距应不大于50m。

第5-25条  乘人装置在机头、机尾下人地点前方必须设有自动停车的越位保护装置；当采用固定吊椅时，越位装置动作后，乘人装置应断电停机，制动装置制动。

第5-26条  吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不得自动脱扣。

第5-27条  应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通讯接口。电控系统应具有短路、过压、欠压、过负荷、断相及漏电等安全保护。

第5-28条  电控系统应具有运行状态显示、电气故障显示、沿途紧急停车装置位置显示，保护项目显示、电源显示、制动装置工作状态显示等功能。上人点和下人点应装视频探头，实时监控。

第5-29条  当斜井或巷道内同时装备带式输送机和架空乘人器时，两套系统之间必须具有安全隔离措施。

第5-30条  当副斜井井筒内同时装备轨道串车运输系统和架空乘人器时，必须装设行车不行人及行人不行车安全闭锁装置。

# 第六章  井下辅助运输设备

# 第一节  基本要求

第6-1条  井下辅助运输系统运输方式及设备应依据矿井地质条件和运输物料品种、特性、运输能力及人员运送等具体需求科学、合理地选择。

长度超过1500m的主要运输平巷或人员上下的主要倾斜井巷垂深超过50m时，上下班时应采用机械运送人员。

第6-2条  煤矿井下辅助运输可选用轨道机车、绳牵引设备、卡轨车与齿轨车、单轨吊、无轨胶轮车等主要辅助运输设备。

第6-3条  井下辅助运输设备的牵引机车和驱动绞车应具有可靠的制动系统，并应满足以下要求：

1.保险制动和停车制动的制动力应为额定牵引力的1.5～2倍；保险制动和停车制动装置，应为失效安全型。

2.必须设有既可手动又能自动的保险闸。

第6-4条  井下采用牵引机车运输时，宜设置相应的专用硐室。

1.采用架线电机车牵引运输，宜设架线电机车修理间及变流室。

2．采用防爆蓄电池机车牵引运输，宜设蓄电池电机车修理间、充电室。

3.采用防爆柴油机车牵引运输，宜设柴油机车加油维修间。

第6-5条  防爆柴油机车牵引必须配备防爆监控和安全保护装置，当机车在运行过程中发生柴油机产生的高温或火花等危险情况时，应及时报警，并在事故发生之前自主停止发动机运转。

# 第二节  轨道机车设备

第6-6条  井下辅助运输距离较长、运输巷道平直或有弯道、分岔的水平巷道中可采用轨道电机车或柴油机车运输；运距不长、运量不大、起伏不平的辅助运输巷道可采用防爆胶套轮机车牵引运输。

第6-7条  架线电机车、防爆蓄电池电机车和防爆柴油机车的运行坡度不得大于5‰；防爆胶套轮机车运行坡度不宜大于10‰。

第6-8条  架线电机车使用的直流电压，不得超过600V。电机车的选型宜优先考虑节能、维修量小的交流传动型。

第6-9条  井下辅助运输采用轨道机车运输时，信号系统应按GB50388《煤矿井下机车运输信号设计规范》的规定执行。

第6-10条  采用机车运输时，应遵守下列规定：

1.列车或单独机车都必须前有照明，后有红灯。

2.列车通过的风门，必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置。

3.巷道内应装设路标和警标。

4.列车的制动距离，运送物料时不得超过40m，运送人员时不得超过20m。

5.在弯道或司机视线受阻的区段，应设置列车占线闭塞信号；在新建和改扩建的大型矿井井底车场和运输大巷，应设置信号集中闭塞系统。

第6-11条  新建或改扩建的矿井中，对运行7t及其以上机车或3t及其以上矿车的轨道，应采用不低于30kg/m的钢轨。

# 第三节  绳牵引设备

第6-12条  井下低坡度起伏不平的辅助运输巷道、采区巷道、回采巷道、掘进工作面可采用绳牵引运输设备。绳牵引运输设备主要包括无极绳连续牵引车，无极绳绞车和调度绞车。

第6-13条  井下倾角小于12°，运输距离小于2000m的采区巷道、回采巷道和掘进工作面配套材料、设备的运输，可采用无极绳连续牵引车无需转载的直达运输，并应符合下列规定：

1.水平曲率半径不小于9m，但弯道处不得有变坡或道岔。垂直曲率半径不小于15m。

2.多区间系统运行时，在车组摘挂钩处应设置坡度不大于3‰的水平段，水平段长度应大于车组长度5m。

3.运输线路的始端和尾端必须配备辅助调车设备。

4.在系统长度可能发生变化的巷道使用时，梭车上需配置卷绳筒。

第6-14条  无极绳连续牵引车应根据井下实际使用条件采用下列布置形式：

1.用于往复式单向运输时，主、副两根钢丝绳可同时布置在轨道内或者把主绳放在轨道内、副绳放在轨道外。

2.当用于采区运输时，根据运输量大小可选择双轨双向布置，两部梭车在两条道上同时往返运输。

3.当受运输线路巷道的限制时，可将牵引绞车和张紧装置布置在与运输线路垂直或倾斜的巷道或硐室内。

第6-15条  井下倾角小于14°的运输巷道、采区巷道、中间平巷等长距离、大吨位工况条件下的材料、设备的多区间运输可采用无极绳绞车牵引，并应符合下列规定：

1.运送液压支架的巷道倾角不宜大于10°。

2.无极绳绞车牵引运输线路弯道处的转角不应小于120°，弯道平面曲率半径应大于40m。

3.在轨道的水平曲线和竖曲线段，应有可靠的导绳、压绳和托绳装置。

4.线路空绳运行不应影响行人和其他设施、设备的运行。

5.多区间系统运行时，在矿车摘挂钩受理处应设置坡度不大于3‰的水平段，水平段长度应大于车组长度5m。无极绳绞车应配有机械式摘挂钩装置。

第6-16条  无极绳绞车牵引运输应采用双轨，一侧为重车运行，另一侧为空车运行。当运输线路长度大于2000m时，宜设置双向拉紧装置，以防制动时掉车。无极绳绞车房应设在重车方向的终端。

第6-17条  短距离内的车辆调度、运输可采用调度绞车牵引。

# 第四节  卡轨车与齿轨车

第6-18条  巷道底板比较稳定且载重量较大的矿井可采用卡轨车运输。卡轨车主要包括防爆柴油机车牵引卡轨车、防爆蓄电池机车牵引卡轨车和绳牵引卡轨车。

第6-19条  倾角不超过8°，有弯道或多条分支的辅助运输巷道，可采用防爆柴油机车、防爆蓄电池机车牵引卡轨车。

第6-20条  倾角较大，运输距离不大于2000m的直道或拐弯较少的辅助运输巷道，可采用绳牵引卡轨车运输；运行巷道倾角小于20°时可采用普通轨卡轨车，小于30°时可采用异形轨、槽钢轨卡轨车。

第6-21条  使用卡轨车运输应符合下列规定：

1.运行速度不宜大于4m/s。

2.运输系统中与其他系统相衔接处，应设置换装站及换装起吊设备。

第6-22条  近水平或缓倾斜煤层井下大巷及采区的辅助运输，可采用齿轨车或齿轨卡轨车实现由井筒或井底车场、大巷至采区、工作面的连续不转载运输，并符合下列规定：

1.齿轨车运行坡度不应大于8°。

2.齿轨卡轨车运行坡度不宜大于14°或依据采用设备特性确定。

3.齿轨车运行速度不应大于2m/s。

4.齿轨车通过的弯道曲率半径：水平方向不应小于10m，垂直方向不应小于23m。

第6-23条  卡轨车和齿轨车运行的轨道，应采用不小于22kg/m的钢轨。轨道铺设质量应符合《煤矿安全规程》相关规定。

# 第五节  单轨吊

第6-24条  井下巷道底鼓或底板条件差，顶板稳定性好，厚度大的近水平或缓倾斜煤层，机械化水平较高的矿井，宜采用单轨吊运输。单轨吊主要包括防爆柴油机车单轨吊、防爆蓄电池机车单轨吊和绳牵引单轨吊。

第6-25条  井下运输距离较长，有弯道或多条分支的辅助运输巷道可采用机车牵引单轨吊实现一条龙不转载运输；倾角小于8°时，可采用防爆蓄电池单轨吊运输，倾角小于12°时，可采用防爆柴油机车单轨吊运输，并符合下列规定：

1.单轨吊车吊轨线路的垂直曲率半径不应小于10m，水平曲率半径不应小于4m。

2.单轨吊轨道岔宜布置于不大于5°的吊轨线路段，道岔活动轨摆角不应大于11°。

第6-26条  井下运输距离固定，长度不超过2000m，倾角不大于25°的辅助运输巷道可采用绳牵引单轨吊运输，单轨吊线路的垂直曲率半径不应小于10m。

第6-27条  单轨吊车吊轨应符合下列规定：

1.单轨吊车吊轨宜采用专用轨，并应与单轨吊车设备型号相配套；吊轨起始端、终止端应设置电气防过卷装置与阻车机构。

2.同一线路必须使用同型号吊轨，道岔轨型应与吊轨型号一致。

3.吊轨及悬挂点应按列车运行的最大负载确定，每个悬挂点应做不小于90kN预定集中载荷试验。

# 第六节  无轨胶轮车

第6-28条  地质构造简单、采用小倾角斜井或平硐开拓的近水平煤层的大中型矿井，可采用防爆无轨胶轮车实现设备、材料、人员从地面不经转载连续运输至井下各地点；采用立井开拓的矿井，条件适宜时也可采用防爆无轨胶轮车，在井底车场或附近应设置换装站。

第6-29条  无轨胶轮车防爆柴油机应采用四缸及以上多缸机，且应采用进气增压、强制液体冷却方式。防爆柴油机应选用与无轨胶轮车使用环境温度相适应的柴油。

第6-30条  无轨胶轮车制动系统应设置工作制动、驻车制动和紧急制动。制动装置必须采用湿式制动器，至少应保证驻车制动装置和紧急制动装置为失效安全型，当制动器解锁压力失效时，系统应处于制动状态。

第6-31条  无轨胶轮车采用动力转向时，转向动力源应取自防爆柴油机本身动力。运人车应具有助力转向功能。

第6-32条  无轨胶轮车应设置前、后照明灯、转向灯、倒车灯、刹车灯和信号灯。胶轮车应在车前和车后两个方向应分别设置至少两个照明灯，行进方向应具备远近光切换功能。

第6-33条  车辆应装备车载式甲烷检测自动报警断电仪。

第6-34条  无轨胶轮车应设置自动灭火系统或手提式灭火器等消防装置，设置自动灭火系统的胶轮车，一旦车载灭火系统启动，防爆柴油机应能自动熄火，设置手提式灭火器的胶轮车，手提式灭火器应能方便地从胶轮车两侧取出使用。

第6-35条  井下无轨胶轮车宜设置车辆移动目标定位系统，其位置传感器设置应符合下列规定：

1.车辆位置传感器的设置应能满足询问、信号转换、区段解锁等不同功能的要求。

2.车辆位置传感器宜采用无线电传感器、激光传感器、红外传感器等非接触式传感器。

第6-36条  无轨胶轮车运输信号设置应符合下列规定：

1.行驶车辆的巷道平面交叉时，根据运输线路的布置，在车辆行驶时应设置交通指示信号装置。

2.当在同一水平同时运行的胶轮车数达到5台及以上时，宜设置胶轮车信号监控系统。当同一水平同时运行的胶轮车数达到3台及以上时，应设置供车辆调度使用的移动无线通信系统。同向行驶车辆应保持不低于50m的安全距离。

3.井下无轨运输系统根据运输线路的布置，在车辆行驶的下列地点应设置信号灯：

(1) 巷道交叉处和视线受阻区段。

(2) 宽度只允许1台无轨胶轮车通过的双向行驶巷道出入口及会让硐室；宽度可容许2台无轨胶轮车通过的双向行驶巷道中的换向硐室。

(3) 井下车辆存放硐室、维修硐室、充电硐室、换装硐室等专用硐室出入口处。

(4) 其他需要防护的地点。

4.井下无轨运输系统信号灯应采用色灯，宜采用自动交通指示信号装置。

5.井下无轨运输信号灯宜安装在巷道上部灯光显示不受影响的地方。

6.井下无轨运输车辆进入宽度只允许一辆车通过的巷道时应及时关闭反向进车信号。

7.井下无轨运输信号灯的显示距离应大于200m，当信号灯显示距离因弯道及其他因素影响行车安全时，应设置预告或复示信号灯。

第6-37条  无轨胶轮车行驶的大巷及顺槽纵向坡度4～6°，横向坡度≤3‰，局部纵向最大坡度≤12°；倾斜运行巷道每1000m设置不小于50m的缓冲路段。

第6-38条  新建项目无轨胶轮车不得在井下加油或检修。

第6-39条  无轨胶轮车运输设备、材料及人员时，应符合下列规定：

1.无轨胶轮车禁止超员、超载和超速运行。

2.无轨胶轮车运输设备、工具或材料时，一般不应超宽或超高。如需超宽或超高运送，应制定安全措施和应急预案，按规定程序批准后方可实施。

3.无轨胶轮车运输人员时，必须采用专用的运人车。

4.无轨胶轮车在井下巷道运行时应限速，运料车最高速度不得超过40km/h，运人车不得超过25km/h，火工品运输车、运油车不得超过15km/h。

5.支架搬运车、防爆叉车、防爆装载机等特种车辆入井，除遵守普通胶轮车的规定外，巷道内最大行驶速度为：重载时不超10km/h，空载时不超20km/h；进入作业地点后最大行驶速度为：重载时不超5km/h,空载时不超10km/h。

第6-40条  严格执行车辆年审和定期检查维护制度。

# 第七节  信号与通信

第6-41条  在单轨吊车、卡轨车、齿轨车和胶套轮机车的牵引机车或头车上，必须装设车灯和喇叭，列车尾部设有红灯。在钢丝绳牵引的单轨吊车和卡轨车的运输系统内，必须备有列车司机与牵引绞车司机联络用的信号和通信装置。

第6-42条  井底车场和运输大巷，当在同一水平同时运行的轨道机车或无轨车辆达到3台及以上时，应设置供车辆调度使用的移动无线通信系统，并应符合下列规定：

1.车辆调度无线通信系统主机应设于辅助运输调度室。

2.车辆驾驶员分机宜选用带有扩音功能的车载电话。

3.当辅助运输车辆调度移动无线通信系统与矿井井下移动无线通信系统共用一套系统时，前者宜使用专用信道。

第6-43条  辅助运输设备机头硐室、车场及人员乘降点、车辆存放硐室、维修硐室、检修硐室、加油(充电)硐室及换装硐室等处应设固定调度电话。

# 第七章  矿井排水设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第7-1条  矿井排水设备是指矿井专门用来排水的水泵机组及其电气设备、管道和附属设施。井下排水设备包括：矿井主排水设备、开采下山采区排水设备、井底水窝排水设备和强排水设备。

第7-2条  主排水设备选择：

1.井下主排水设备必须设置工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25％。

2.必须有工作和备用的排水管路。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

第7-3条  采区排水设备选择：

1.正常涌水量50m3/h及以下、且最大涌水量为100m3/h及以下的非综采采区，可选用2台水泵，其中1台工作，1台备用；可敷设1条管路。工作水泵及排水管路的能力应能在20h内排出采区24h的最大涌水量。

2．正常涌水量大于50m3/h或最大涌水量大于100m3/h的采区、有突水危险或有综采工作面的采区，应按主排水设备能力确定原则选择采区排水设备。

第7-4条  井底水窝排水设备选择：

1.应设置2台同型号水泵，其中1台工作，1台备用；可设置1条排水管路。

2.工作水泵及排水管路的能力应能在20h内排出水窝24h的积水量。

第7-5条  强排水设备选择：

1.水文条件地质复杂或有突水淹井危险的矿井，应在正常排水系统的基础上另外建立强排水系统。

2.强排系统能力按不小于矿井最大涌水量配备。

# 第二节  水泵及电动机

第7-6条  水泵及电机应优先选用国家推广的节能产品。

1.主排水设备应优先选用多级耐磨离心式水泵。

2.采区排水设备选用矿用隔爆潜水泵或离心式水泵，应综合考虑矿井采区水文条件、地质情况及排水系统参数等因素后确定。

3.井底水窝排水设备宜选用潜污泵或泥浆泵。

4.强排水设备应选择矿用隔爆潜水泵。

第7-7条  当矿井水质的PH值小于5时，应选用耐腐蚀水泵。

第7-8条  对于排水泵安装地点海拔高度大于1000m的大流量水泵宜选择矿用耐磨双吸多级水泵。

第7-9条  主排水泵电动机容量在200kW及以上时，宜采用高压鼠笼型电动机。

# 第三节  管路及附属设施

第7-10条  排水管路宜优先选择无缝钢管，且应采取防腐措施。

第7-11条  主排水泵房与水仓之间必须装设控制阀门。阀门直径大于等于800mm时，宜采用手、电两用操作方式。

第7-12条  主排水泵上出水管上宜装设缓闭时间可调的多功能水泵控制阀代替操作闸阀及普通止回阀，或者使用缓闭止回阀、微阻缓闭止回阀代替普通止回阀。

第7-13条  主排水泵经常操作的闸阀，当工作压力PN和管路直径DN符合下列条件之一时，宜选用电动或电液动闸阀：

1．PN≥2.5MPa，且DN＞250mm；

2．PN≥4.0MPa，且DN＞200mm；

3．PN≥6.3MPa，且DN＞150mm；

4．PN≥10.0MPa，且DN＞125mm。

若为自动化排水控制系统，则不论工作压力和管路直径大小，经常操作的闸阀均应选用电动或电液动闸阀。电动或电液动闸阀应具有矿用产品安全标志。

第7-14条  主排水泵灌引水装置应采用无底阀的射流泵或真空泵。

当采用真空泵时，其数量不少于2台且互为备用。

第7-15条  监测仪表的设置应符合下列规定：

1.下列部位应装设压力表：

(1) 排水泵站的水泵排水管上；

(2) 采用多功能水泵控制阀时，该阀前后。

2.吸入式离心泵的吸水管上应装设真空表。

3.矿井主排水泵站的水泵排水管上宜装设流量计量装置。

4.以上仪表应具有防冲击功能。

# 第四节  供配电、监测及控制

第7-16条  主排水泵房有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；供电线路应来自各自(不同)的变压器或(不同)母线段，线路上不应分接其它负荷。正常情况下，供电电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须带电备用。实现自动排水的控制系统供电必须与主排水泵供电同等可靠。

第7-17条  主排水配电设备的能力应当与工作、备用和检修水泵的能力相匹配，并能够保证全部水泵同时运转。

第7-18条  主排水泵起动方式根据单台水泵的装机容量、矿井电网参数综合确定，主排水泵单台装机功率大于630kW，宜采用电气软起动(变频、调压、斩波等)。

第7-19条  矿井主排水系统应装设有水位监控声光报警装置，积极推广矿井主排水系统的自动排水装置及先进技术与装备，采用计算机自动化控制系统，具有联网通讯、远程监视和控制等功能，逐步实现主排水泵房无人值守的目标。

第7-20条  井底水窝排水宜实现自动化排水。

第7-21条  新装备的井下自动排水装置系统应具有矿用产品安全标志。

第7-22条  下山开采的采区排水泵的供电及控制应与主排水泵同等要求。

第7-23条  强排水潜水电泵电源应直接引自地面变(配)电所，由地面远程控制。

# 第八章  矿井通风设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第8-1条  矿井通风设备包括通风机、电动机、电气控制及监测(控)设备、风门等附属装置。

第8-2条  矿井主要通风机装备基本要求：

1.矿井必须采用机械通风，主要通风机必须安装在地面。

2.矿井的每一风井必须装备2套同等能力的通风设备及附属装置，其中l套工作，1套备用。备用通风设备及附属装置必须能在10min内开动。

3.主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中风流的方向；当风流改变方向后，主要通风机的供风量不应小于正常供风量的40%。

# 第二节  主要通风机及电动机

第8-3条  主要通风机应优选国家推广的高效低噪新型节能型产品。

主要通风机配套电动机应优先选用高效电动机。

第8-4条  主要通风机电动机的选择，宜采用鼠笼型电动机；特殊情况下也可采用绕线型异步电动机传动；容量较大、系统又需改善功率因数时，经技术经济比较合理时，可采用同步电动机传动；采用变频调速时，宜选择变频电动机。

第8-5条  轴流式通风机宜采用反转反风方式。

第8-6条  主要通风机的能力应与矿井通风网络特性相匹配，通风设备能力的确定应符合以下规定：

1.新选用的矿井主要通风机装置运行效率宜大于70%。在用通风机装置效率长期低于50%应进行通风系统技术改造或更换。

2.主要通风机的能力应留有一定余量，且配套电动机的选择应与其能力匹配，对轴流式通风机还应校验电动机的正常起动容量和反风容量。

3.轴流式通风机的工况点风压不应大于风机性能曲线最大风压的90%；离心式通风机转速不应大于设备允许最高转速的90%。

第8-7条  在技术可靠、经济合理情况下，通风设备可配备变频调速装置。

# 第三节  供配电、监测与控制

第8-8条  矿井主要通风机房应有两回直接由变(配)电所馈出的供电线路；供电线路应来自各变压器或不同母线段，线路上不应分接任何负荷；控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路能担负全部负荷。正常情况下，供电电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路带电备用。

第8-9条  矿井主要通风机配电设备应具有完善的保护装置。

第8-10条  矿井主要通风机应配备在线监测装置，监测内容包括：电压、电流、功率、转速(频率)、功率因数、风量、静压(全压)、风机效率、轴承温度、电动机定子温度、风机振动、风机运行状态等。

第8-11条  主要通风机宜集中监控。有条件时，可实现自动化运行，矿井生产调度室可监控。矿井装备的安全生产监控系统，应在通风机房设系统分站(测控设备)，并应将工况参数及必要信息纳入安全生产监控系统。

第8-12条  主要通风机的电控系统宜采用计算机控制技术，并具有联网通讯功能。

第8-13条  主要通风机房必须有应急照明和与矿调度室的直通电话。

# 第四节  附属设施

第8-14条  主要通风机房内必须安装水柱计。

第8-15条  通风设备应装设消音装置。

第8-16条  装有主要通风机的出(进)风井口必须安装防爆门(盖)。防爆门(盖)四周应加装配重，以便在主要通风机因故障停机时防爆门(盖)方便地开起，形成自然通风；防爆门(盖)应安装有反风时用于锁紧防爆门(盖)的锁紧装置。

第8-17条  置换风门、反风风门、监测密闭风门和检修风门应根据不同要求设置。各风门应动作灵活可靠，密闭性好，便于检修更换。在寒冷地区用以操作的风门应有防冻结措施。操作风门和反风风门采用风门绞车驱动时宜采用电动、手摇两用风门绞车。

第8-18条  主要通风机房内宜采取消音措施，主要通风机房值班室应密闭隔音，确保主要通风机站噪声值不得超过85dB(A)。

# 第九章  矿井压风设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第9-1条  矿井压风设备包括：压风机及电控设备、压风管路及附属装置。

第9-2条  压风设备选择应符合下列规定：

1.矿井必须建地面压缩空气站。

2.压缩空气站设备能力计算应符合下列规定：

(1) 用于正常生产时，空气压缩机应设一台备用，工作空气压缩机能力应满足矿井达到设计规模时的风动工具用气量要求。

(2) 用于灾变期间向井下提供压缩空气时，空气压缩机可不设备用，全部空气压缩机能力应满足井下受灾人员所需供气量的要求。

供气量按最大班下井人数计算，每人需气量按0.3m3/min计。

# 第二节  压风设备及管路系统

第9-3条  压风机优先选用国家推广的高效节能产品。矿井压风机宜优先选用螺杆式空压机。

第9-4条  压缩空气管道选择应符合下列规定：

1.压风空气管路规格应结合井下开拓布局，按矿井需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定。主管路直径不小于100mm，采掘工作面管路直径不小于50mm。

2.压风空气管路设计时，所选压风管路应保证工作点的压力比风动工具的额定压力大0.1MPa，且压风管路总阻力损失小于0.147MPa。

3.压风管道管路宜采用无缝钢管，并应采取防腐处理。

4.压缩空气管道在井上和进风井筒部分，除与设备、闸门或附件的连接外，宜采用焊接连接，但施工必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。其余巷道和采区应采用管接头或法兰连接。

5.输送压缩空气的管道，应设置能排放管道系统内积存油水的装置。

第9-5条  压风自救装置选择应符合下列规定：

1.所有矿井采区避灾线路上均应敷设压风管，并设置供气阀门，间隔不大于200m。水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设置供气阀门。

2.应在距采掘工作面25～40m的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在位置、长距离的掘进巷道中设置压风自救装置，压风自救装置设置组数应能满足上述地点全部工作人员自救用风要求。

3.压风管路应接入避难硐室和救生舱。

第9-6条  压缩空气站的噪声控制应符合下列规定：

1.空气压缩机应设吸气消音装置。

2.压缩空气站内的噪声值不应超过85dB；值班室应隔音。

第9-7条  风冷螺杆空气压缩机组和离心空气压缩机组的空气冷却排风宜排至室外。

# 第三节  附属设施

第9-8条  储气罐装备应符合下列要求：

1.储气罐上必须装设安全阀。储气罐与压风机之间应装止回阀，与供气总管之间应装设闸阀。

2.每台储气罐出口管路上必须加装释压阀，释压阀口径不得小于出风管的直径，释放压力为压风机最高工作压力的1.25-1.4倍。

3.储气罐应装设的超温保护装置，在超温时能自动切断电源和报警。

第9-9条  矿井紧急避险设施所需的压缩气体、由矿井压风管路接入的应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力在0.1～0.3MPa之间，供风量不低于0.3m3/min·人，连续噪声不大于70dB。

第9-10条  井下敷设压风管路的巷道低洼处和每隔500m宜设置油水分离器。

# 第四节  压风机控制及保护系统

第9-11条  压风机宜设联机自动控制系统，具有单台就地控制、联机自动控制功能。多台压风机之间可通信联系以实现集中控制，并能够将压风机运行状态、参数上传至矿调度网。

第9-12条  压风机控制系统应至少(不限于)设以下安全保护：

电气保护：电气系统应具有失压、短路、过载、缺相等电气保护。

压风机工艺保护：排气超温保护、排气超压保护、油过滤器阻塞保护、油细分离器阻塞保护。

第9-13条  控制系统应至少(不限于)监视下列参数：

压风机进口压力、进口温度、压风机出口压力、出口温度、油温、油位、电动机电流、电动机状态、故障、空气滤清器阻塞、油过滤器阻塞、油细分离器阻塞、储气罐压力。

# 第十章  矿井瓦斯抽采设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第10-1条  矿井瓦斯抽采设备包括：抽采泵及电控设备、抽采管路及附属装置。

第10-2条  高瓦斯矿井、开采有煤与瓦斯突出的矿井或瓦斯抽采系统设计抽采量大于或等于2m3/min的矿井，必须建立地面固定瓦斯抽采系统。

第10-3条  地面固定瓦斯抽采系统宜根据下列情况分别布置高负压或低负压抽放系统：

1.采用采空区、老空区、邻近层卸压抽采等抽采方法的矿井宜采用低负压抽采系统。

2.采用本煤层预抽、边采边抽、边掘边抽等抽采方法的矿井宜采用高负压抽采系统。

3.高、低负压方法均采用的矿井，且矿井设计抽采量大于或等于10m3/min时，宜采用2套抽放设备、2套管路分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。

# 第二节  瓦斯抽采泵及管路

第10-4条  抽采设备选型应符合下列规定：

1.瓦斯抽采设备宜优先选用水环式真空泵。

2.抽采设备应配矿用防爆电气设备及矿用防爆电动机。

3.备用的抽采泵及附属设备应与抽采设备具有同等能力。

第10-5条  泵站的装机能力和管网能力应当满足瓦斯抽采达标的要求。备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力；运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍，即：

100抽采达标时抽采量×标准大气压力

抽采瓦斯浓度×（当地大气压力－泵运行负压）

2×

第10-6条  瓦斯管路不得使用玻璃钢管。新敷设的瓦斯管路不宜选用PE管、PVC管等高分子材料管。

# 第三节  管路附属装置及安全设施

第10-7条  抽采系统应按规定装设阀门、放空管、放水器、除渣装置、计量装置等附属装置。

第10-8条  管路上安全保障设施的安设应满足AQ1076-2009《煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范》的要求。

第10-9条  安装泄爆器和水封式阻火泄爆装置的地点应安装泄爆引导管，泄爆引导管口必须朝向无火源的安全方向，必要时需采取防止二次爆炸、火灾的措施。

第10-10条  地面瓦斯抽采泵站必须配备必要的防静电设施：泵站入口处的放电球、防静电服等。

第10-11条  地面室外安装布置的瓦斯输送管道及附属安全设施应采取保暖措施。

# 第四节  供配电、监测与控制

第10-12条  瓦斯泵站应有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路；供电线路应来自各自变压器或不同母线段，线路上不应分接任何负荷；控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。

第10-13条  瓦斯抽采泵房内电气设备、照明和其他电气、检测仪表均应采用矿用防爆型。

第10-14条  地面瓦斯抽采泵站供配电室与泵房联建时，必须使用矿用防爆型电气设备；未使用防爆电气设备时泵站配电室与瓦斯抽采泵房最近点距离应不小于20m，并应制定安全技术措施。

第10-15条  矿井瓦斯抽采系统的监测系统应对以下数据进行检测：抽采管道中的瓦斯浓度、流量、负压、温度和一氧化碳等参数，抽采泵站内瓦斯泄漏、电机温度、抽采泵真空度、抽采泵轴温、供水水量、水压、冷却水池水温、水位等供水参数以及瓦斯抽采泵状态、阀门状态、供水状态等开关量。相关参数应接入煤矿安全信息平台。

第10-16条  瓦斯泵站房必须有直通矿调度室的电话。

# 第十一章  矿井采掘设备技术装备标准

# 第一节  基本要求

第11-1条  采掘设备装备应以安全可靠、装备配套、经济合理、节能减排为原则。

第11-2条  原则上所有煤矿应全部实现综合机械化壁式开采，特殊情况可采用其它开采方式。综合机械化采煤工作面主要设备包括采煤机、可弯曲刮板输送机、液压支架、转载机、破碎机、乳化液泵站、喷雾泵站、顺槽可伸缩带式输送机等。

第11-3条  原则上所有煤矿煤及半煤岩巷应全部实现综合机械化掘进，岩巷宜采用机械化作业线掘进。掘进设备力求适应性强、保护齐全、操控简单方便；积极推广具有远程控制、自动截割成型、自动钻孔及快速锚固等功能的技术装备。

第11-4条  综采工作面设备配备应与开采技术条件相适应，并坚持技术先进、性能可靠、环节配套的原则，有条件时推广智能化或区域自动化工作面。

第11-5条  采煤机、刮板输送机和液压支架之间在性能参数、结构参数、工作面空间尺寸以及相互连接部分的形式、强度和尺寸等方面应相互匹配协调。

1.生产能力配套

采煤机的生产能力与工作面生产任务要求相适应；工作面刮板输送机输送能力应大于采煤机生产能力；破碎机的破碎能力不小于刮板输送机能力；转载机输送能力应不小于工作面刮板输送机的输送能力；顺槽带式输送机输送能力与工作面刮板输送机能力相适应；液压支架移架速度与采煤机行走速度相适应。

2.性能配套

采煤机应与刮板输送机结构形式、中部槽、机头、机尾相配套，满足进刀和卧底量的需要；刮板输送机挡煤板与支架推移千斤顶的连接方式应配套；采煤机的采高范围与液压支架最大和最小支护高度相适应，采煤机截深与支架推移步距相适应。

3.寿命配套

各种设备的大修周期应当接近，避免生产过程中交替的更换设备进行大修或设备“带病”运转，影响正常生产和对设备造成损坏。

# 第二节  采煤机

第11-6条  采煤机应适应回采工作面煤层厚度、结构、硬度、倾角、顶底板及夹矸岩性、工作面生产能力的要求。

第11-7条  采煤机应有足够的落煤、装煤能力，能调整高度，具有足够的牵引力和牵引速度。采煤机宜选用双滚筒无链交流变频电牵引，滚筒型式应能满足回采工作面装煤要求。煤层厚度在1.3m以下薄煤层宜选用骑槽式或爬底板式薄煤层采煤机，厚度在1.3-3.5m的中厚煤层宜选用中等或大功率采煤机，3.5m以上的厚煤层一次采全高时宜选用大功率采煤机。

厚度在2m以下、倾角小于15°、构造简单、工作面无褶曲、赋存稳定的中硬及以下煤层也可选用刨煤机。

第11-8条  大采高工作面采煤机应配置镐型截齿的强力滚筒，截深不宜小于0.80m，且宜配备机载式破碎机。

第11-9条  采煤机应具有手动、无线遥控功能，推广远程监控、运行及状态参数实时上传等功能。

第11-10条  采煤机应有截割扭矩机械过载保护、电动机恒定功率自动调速、油温保护、冷却水保护等完善的保护装置，宜装设故障检测装置；采煤机应具有截割电机与传动系统的机械离合装置(电机与滚筒直接联接除外)，调高油缸应设置液压锁并具有高、低限位装置；采煤机的各种操作按钮、手把的布置必须利于司机操作，宜装设闭锁装置。

第11-11条  采煤机必须配备机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪，必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。

第11-12条  采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于1.5MPa，喷雾流量应与机型相匹配。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于4.0MPa。

第11-13条  使用滚筒式采煤机采煤的工作面倾角在15°以上时，必须有可靠的防滑装置。

第11-14条  使用刨煤机时工作面至少每隔30m应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。工作面倾角在12°以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。

第11-15条  刨煤机应具备运行工况监测控制、上传信号功能。

第11-16条  综采工作面应有照明；工作面每隔15m及变电站、乳化液泵站、各转载点应有扩音通信装置。

# 第三节  工作面运输系统设备

第11-17条  工作面运输系统设备主要包括可弯曲刮板输送机、转载机、破碎机、顺槽可伸缩带式输送机等。

第11-18条  刮板输送机链条结构型式宜选用双中链。

第11-19条  刮板输送机中部槽结构宜选用整体铸焊型、封底式；中部槽宽度应与采煤机底托架和行走机构尺寸相匹配，中部槽长度与支架的宽度相匹配，中部槽与液压支架的推移千斤顶连接装置间距和配合结构应匹配；刮板输送机中部槽两侧应附设采煤机滑靴或行走滚轮跑道及导向装置，在输送机靠煤壁一侧应附设铲煤板。

第11-20条  刮板输送机采用多电机驱动时，应优先选用双电机双机头驱动方式，应尽可能将传动装置布置在采空区一侧。

第11-21条  大采高工作面刮板运输机机头宜采用交叉侧卸方式，机尾宜采用伸缩机尾和液压紧链装置。

第11-22条  刮板输送机必须安装能发出停止和起动信号的装置，发出信号点的间距不得超过15m，宜采用启动预警装置。

第11-23条  转载机宜采用刮板转载机，机身宜采用桥式结构，刮板链宜选用双中链型式，溜槽宜选用整体铸焊型式；机身部分及行走部结构型式应与顺槽带式输送机机尾受煤部长度和结构型式相匹配。

第11-24条  破碎机宜选用大通过量、宽入料口破碎机，并具有出料粒度调整功能；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。

第11-25条  顺槽可伸缩带式输送机应根据输送量选择合适的带宽和带速，应设置自动张紧装置，优先选用液压式机尾自移装置，机尾应设有调平及清带装置，导料槽上应装设橡胶缓冲板，自移机尾应能实现水平及垂直调节。

第11-26条  可弯曲刮板输送机、转载机、破碎机、顺槽可伸缩带式输送机宜具备运行工况监测控制、上传信号功能。

第11-27条  刮板输送机、转载机、破碎机与电动机应软连接。

第11-28条  液力耦合器应使用水(或难燃液)介质，应使用合格的易熔塞和防爆片。

# 第四节  液压支架

第11-29条  液压支架根据使用功能可分为：中间支架、过渡支架、端头支架、超前支架。

第11-30条  液压支架结构应与煤层赋存条件相适应，可根据顶板岩性及矿压强度选择支撑式、掩护式或支撑掩护式液压支架；支架的支撑高度要适应工作面采高，支架最小结构高度应比最小采高小250-350mm，最大结构高度应比最大采高大200mm。

第11-31条  液压支架支护强度应与工作面矿压相适应，初撑力和工作阻力要适应直接顶和基本顶岩层移动产生的压力。支架对底板的比压不超过底板的允许比压。

第11-32条  支架推移行程应大于采煤机截深100-200mm，支架沿工作面的移架速度应与采煤机的工作牵引速度相匹配。

第11-33条  水平、缓倾斜、倾斜煤层放顶煤液压支架优先选用低位放顶煤支架，急倾斜煤层优先选用高位放顶煤支架；放煤口必须安装高压喷雾装置。

第11-34条  工作面采高在1.8m以下时，宜采用邻架或远方操作；用于非坚硬底板的中厚及以上煤层的液压支架宜装备抬底移架机构；当采高超过3m或片帮严重时，液压支架必须有护帮装置；采高大于3.8m的液压支架应保证支架的稳定性和对煤层的适应性，必须设置防倒调架装置或预留连接耳座，应设置双向可调的顶梁和掩护梁活动侧护板；支架最大高度大于4.5m时应选用中心距不低于1.75m的支架。

第11-35条  工作面单产能力达到3.0Mt/a的综采工作面或5.0Mt/a综放工作面的液压支架宜配置大流量电液阀，并实现支架升降、推移及喷雾洒水的远程控制系统和远程参数监测功能。

第11-36条  工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑装置及措施。倾角大于25°时，必须有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。

第11-37条  工作面两端必须使用端头支架或其他有效支护形式支护顶板，放顶煤工作面应设置过渡支架，端头支架及过渡支架工作阻力不应小于正常支架；有条件时工作面超前支护优先采用超前支架。

# 第五节  乳化液泵站及喷雾泵站

第11-38条  乳化液泵站应装备乳化液泵、乳化液箱和控制系统；泵站的工作压力应满足液压支架初撑力的要求，且不应小于31.5MPa；泵站的流量应满足液压支架移架速度的要求。

第11-39条  乳化液泵宜选用卧式电动往复泵；乳化液泵输出的单机额定流量和泵的台数，应满足工作面液压支架操作需要。乳化液泵和乳化液箱台数配置不小于2泵1箱，备用泵的型号应与工作泵相同并可随时投入运行。

第11-40条  乳化液箱的容量应能满足多台泵同时运行的需要。

第11-41条  乳化液泵站宜实现自动控制运行，控制系统能够满足工作面主监测系统的通信要求；乳化液集中配比输送装置能实现全自动配比和全自动供液。

第11-42条  喷雾泵站应装备喷雾泵、水箱和控制系统，泵站的工作压力与流量应与采煤机械内外喷雾系统的压力与流量相适应。

第11-43条  喷雾泵宜选用卧式电动往复泵，喷雾泵和水箱台数配置不小于2泵1箱，其中喷雾泵备用台数不小于1台。

第11-44条  喷雾泵站用水可引自井下消防洒水管路，喷雾泵站过滤精度应达到100μm。

第11-45条  喷雾泵站宜自动控制运行，数据传输满足工作面主监测系统的通信要求。

# 第六节  掘进设备

第11-46条  煤巷及半煤岩巷掘进设备优先选用掘进机、掘锚一体机、连续采煤机等综掘设备；岩巷掘进设备优先选用机械化作业线。

第11-47条  掘进设备主要技术特征和参数必须满足掘进巷道的地质条件、掘进工艺及断面的要求；配套的刮板输送机、转载机、可伸缩带式输送机能力应略高于掘进设备的生产能力。

第11-48条  掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪；在掘进机非操作侧，必须装有能紧急停止运转的按钮。

第11-49条  掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全；配套钻车及装载设备照明、保护及其他防护装置应齐全可靠；掘进机宜放置2个灭火器。

第11-50条  掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa；如果内喷雾装置的使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。

第11-51条  大断面锚杆支护的煤及半煤岩巷道采用掘进机掘进时，支护宜优先采用锚杆钻车。锚杆钻车应具有行走、临时支护、载运锚杆、打眼、装药、紧固、除尘、照明等功能；钻机液压系统应有冷却散热装置，并具有电气保护、温度保护、油位保护、压力保护等功能；应装有紧急停止按钮，并有可靠的起车或运行报警装置。

第11-52条  掘进工作面移动式电气设备应使用专用橡套电缆，移动电缆应有吊挂、拖曵装置。

第11-53条  岩巷机械化作业线钻孔设备可配备履带式液压钻车或钻装锚机，钻装锚机宜遥控控制；装载宜采用装岩机，装岩机上必须有照明装置。

第11-54条  使用耙装机必须满足下列规定：

1.耙装机作业时必须照明。

2.耙装机绞车的刹车装置必须完整、可靠。

3.必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；在拐弯巷道装岩(煤)时，必须使用可靠的双向辅助导向轮。

4.倾斜井巷倾角大于20°时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。

5.高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。

# 第七节  局部通风机

第11-55条  掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风。煤巷、半煤岩和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压入式通风。

第11-56条  掘进工作面宜选用高效能、低噪音的对旋轴流式局部通风机。每个掘进工作面应配备2台局部通风机，1用1备，备用局部通风机必须与正常工作的局部通风机具备同等能力。

第11-57条  正常工作的局部通风机必须采用三专(专用开关、专用电缆、专用变压器)供电，专用变压器最多可向4套不同掘进工作面的局部通风机供电；备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源。

第11-58条  局部通风机控制设备应选用专用双电源自动切换组合开关。

第11-59条  使用局部通风机供风的地点必须实行甲烷风电闭锁。

第11-60条  压入式局部通风机和起动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的最大额定吸入风量，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速岩巷不低于0.15m/s，煤及半煤岩巷不低于0.25m/s。

第11-61条  严禁使用3台以上(含3台)局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用１台局部通风机同时向２个作业的掘进工作面供风。

第11-62条  必须采用抗静电、阻燃风筒。

# 第十二章  附 则

第12-1条  本标准所引用的规程、规范、规定等均为国家及行业现行版本。

第12-2条  用词和单位说明：

1.表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“禁止”。

2.表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4.表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

5.单位说明：Mt/a-百万吨/年；d-天；MPa－兆帕；m3/min—立方米/分钟；h-小时；m-米。

第12-3条  本标准由山西省煤炭工业厅负责解释。

第12-4条  本标准自下发之日起执行。

（信息公开形式：依申请公开）

山西省煤炭工业厅办公室                 2014年11月28日印发

抄送：集团公司领导。